FIGUR 1

Ausgekehlte, in Nut eingelassene 12 x 45 mm Sprossen. Auf Wunsch 12 x 80 mm Sprossen.

FIGUR 2

Feststehende, schräg eingestemmte, abgerundete, 11 x 33 mm Sprossen.

FIGUR 2B

Feststehende, 73° schräg eingestemmte Sprossen, ca. 11 x 54 mm.

FIGUR 3 Sprossen feststehend und schräg eingestemmt (wie Figur 2, jedoch mit glatter Vorderkante).

FIGUR 4

Schräg eingefräste, feste, vorstehende Brettchen, 12 x 74 mm, mit sauberem Kantenprofil. Optimale Belüftung, auch bei geschlossenem Laden.

FIGUR 5

Laden mit beweglichen Brettchen, 12 x 74 mm (auf Wunsch 12 x 100 mm) ermöglichen ein beinahe restloses Schließen sowie auch volle Belüftung bzw. Belichtung. Auf Wunsch mit Brettchenfeststeller.

FIGUR 6

Geschlossener Laden mit waagrechten in Nut eingelassenen Nut- und Kammbrettchen, ca. 12 x 74 mm. Bei den Brettchen kann es zu Schwinden kommen.

FIGUR 7

Geschlossener Massivholzladen mit senkrechten Nut-Kamm-Elementen, ca. 76 mm breit und 25 mm stark. Auf Wunsch 30 mm stark (Aufpreis). Oberfläche durch V-Nuten unterbrochen. Mit 2 Einschubleisten per Flügel (auf Wunsch bei Türen 3). Für die Befestigung unbedingt Langbänder verwenden. Schwinden und wachsen der Laden sind bei Fig. 7 und 7G normale Erscheinungen.

FIGUR 7G

Glatter Massivholzladen, 25 mm stark. Auf Wunsch 30 mm stark (Aufpreis). Mit 2 Einschubleisten per Flügel (auf Wunsch bei Türen 3). Für die Befestigung unbedingt Langbänder verwenden. Schwinden und wachsen der Laden sind bei Fig. 7 und 7G normale Erscheinungen.

FIGUR 8

Geschlossener Laden mit beidseitig abgeplatteter Füllung (einseitige Abplattung oder glatte Füllung möglich), 25 mm, Rahmen 80 x 30 mm. Füllung seitlich und oben eingenutet, unten auf Kamm an Unterfries aufgesetzt. Füllung aus Sperrholzplatten ausführbar

FIGUR 9

Geschlossener Laden mit senkrechter Nut-Kamm-Füllung wie Figur 7, jedoch mit Rahmen 80 x 30 mm, ohne Einschubleisten.